项目内容：

3.1

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 周期 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目的基因测序 | 25 | 2200 | 55000 | 2-3个工作日 | 否 |
| 2 | 全基因组测序及SNP位点和进化树分析；细菌比较基因组学分析 | 350 | 200 | 70000 | 21个工作日 | 否 |
| 3 | 引物序列合成 | 20 | 2250 | 45000 | 3个工作日 | 否 |
| 总价（元） |  |  |  | 170000 |  |  |

3.2 目的基因测序

1、提供可信值不低于700bp左右的测序峰图文件和序列文件。

2、测序样品，及引物可保存1个月。

3.3 引物序列合成

1、产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。

2、各类产品 的碱基缺失率、浓度误差和分子量误差要求应符合表的规定。

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A、 A+类 | B类 | C类 | D类 |
| 碱基缺失率(%) | ≤3 | ≤6 | ≤10 | ≤12 |
| 浓度误差(%) | ≤10 |  |  |  |
| 分子量误差(%) | ≤0.05 |  |  |  |

3、浓度检测试验

应采用紫外可见分光光度计部设定吸光度为波长260nm 进行产品浓度检测试验。

4、 贮存

产品短期贮存应存放在阴凉干燥处，长期贮存应存放在 - 20℃环境中，干粉成品保质期为24个月；溶液成品保质期：去离子水溶液为6个月 ，LowTE 溶液为12个月。

3.4 全基因组测序及SNP位点和进化树分析，细菌比较基因组学分析。

1、 实验室要求

实验室搭载二代及三代测序技术平台，测序仪总数超过10台，需具备自主测序平台和数据分析能力。实验室需通过ISO系列资质认证，有完备的质量管理流程、有完备的项目管理系统。

2、数据和分析要求

1）.交付数据包括原始数据（rawdata和cleandata，数据格式为fastq）

2）.利用二代测序平台，文库长度在250~350bp之间，采用PE150（双端测序，单向读长150bp）及以上测序模式；

3）.原始数据量（碱基数）≥1G，二代碱基数据平均质量值Q30比例≥85%，三代碱基数据平均质量值≥7

4）.项目拼接contig个数小于5个（若含有多个质粒，不对contig个数做规定）

3.分析内容包含如下：

测序数NR库比对注释据（二代和三代）质量评估及质控，基因组拼接，基因元件预测；

基因功能注释，COG功能分类注释，GO功能分类注释，KEGG功能分类注释，基因组圈图展示；

毒力因子注释，耐药功能注释，碳水化合物活性酶注释，病原宿主互作用；

ARGS功能注释，TCDB转运蛋白功能注释，BacMet重金属抗性功能注释；

跨膜蛋白分析，信号肽蛋白预测，脂蛋白预测，蛋白亚细胞定位，基因组岛预测；

前噬菌体预测，次生代谢基因簇分析；

基于16S rRNA的系统发育树，平均核苷酸一致性分析，泛基因组分析，系统发育树，全基因组共线性分析。